附件2
农村危房改造对象认定表
	1.基本信息
	户主姓名
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	2.保障对象
类型审核（部门盖章 )
	保障对象类别：
	（审核人签名）

	
	乡村振兴部门（盖章）                民政（盖章）                残联（盖章）

	3.房屋信息

	地    址
	市        县（区）      镇 ( 乡 )       村        组
	建造年代
	年

	结构形式
	□土木  □砖木  □砖土混杂  □木结构  □石木  □砖混
	设防烈度
	度

	层    数
	□单层   □两层
	开间数量
	间
	建筑面积
	m²

	4.场地安全 性评定
	场地是否存在重大安全隐患（以自然资源部门出具评估结果和建议为准 )
	符合左边任何一项即为D级。场地 鉴定为安全后方可进行房屋结构鉴 定 。

	
	1.可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂等。2.洪水主流区、山洪、泥石 流易发地段。3.岩溶、土洞强烈发育地段。4.已出现明显变形下陷趋 势的采空区。
	

	5.房屋危险状况与评定

	I 房屋各组成部分：

	地基基础
	□a级：完好，地基、基础稳固。
	□b级：外露基础基本完好；有轻微不均匀沉降。

	
	□c级：外露基础明显剥落；有明显不均匀沉降。
	□d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。

	承重墙
	□a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。
	□b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。

	
	□c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。
	□d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。墙体与木柱脱闪。

	木柱、梁、 檩
	□a级: 无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。
	□b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。

	
	□c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或 出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。
	□d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫 。

	木屋架
	□a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。
	□b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差 。

	
	□c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。
	□d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂 缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔掉。

	混凝土梁、 板、柱
	□a级：表面平整，少量微小裂缝，钢筋无外露、锈蚀；预制板支撑稳固。
	□b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂、个别钢筋 外露、锈蚀。预制板基本支撑稳固。

	
	□c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。预制 板支撑长度不足。
	□d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。预制板支撑长度严重不足。

	屋面
	□a级；无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。
	□b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。小范围渗水。

	
	□c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。较大范围渗水。
	□d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、 瓦损坏严重。大范围渗水。

	Ⅱ 房屋整体：

	□A级：没有损坏，基本完好；
（房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级）
	□B级：轻微破损，轻度危险；
（房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级 )

	□C级：中度破损，中度危险；
（房屋各组成部分：至少一项为c级）
	□D级：严重破损，严重危险。
（房屋各组成部分：至少一项为d级）

	Ⅲ 防灾措施：□基本完备  □部分具备  □完全不具备

	6.建议   □加固维修    □拆除新建

	鉴定负责人：

鉴定成员：
	机构（单位）:
鉴定日期：     年     月     日


